בס"ד

הפעלה וחיבור מטופל מכשיר NO

- בדיקת קיבולת הבלון על ידי פתיחת הברז העליון לכיוון שמאל.

- לוודא שמחוג השען ,שמצביע על מלאות הבלון ,נמצא מעבר לקו השחור המסומן. (בהמשך השימוש ב- NO כשהמחוג מתקרב לקו השחור יש להזמין איש אחזקה להחלפת הבלון).

- אין לגעת בווסט ושעון הלחץ .

- חיבור החולה:

- יש לפתוח FLOW  מטר על הזרימה הרצויה (לפי הוראת רופא). ובאמצעות צינור רחב ומחבר יש לחבר את FLOW  מטר לקו האינספיריום שבמוצא המנשם.

- צינורית הדגימה תחובר בין מהמוניטור של ה NO לטובוס החולה (מעל הפילטר) בצד של האינספיריום.

מדידת ריכוז הNO מופיע בצג ביחידות PPM – שמבטא את ריכוז חומר הניכנס למערכת הנשימה של החולה.

הריכוז הטיפולי של NO הינו  8 עד 12 PPM

אין לעלות מעל  PPM16

יש לעקוב אחרי ריכוז של NO2. במידה שרמת NO2  יותר מ  3PPM , יש להודיע לרופא בכיר מיד.

הפעלת מכשיר הניטור

- יש לפתוח FLOW  מטר (שמאלה) על הזרימה הרצויה (הוראת רופא).

- חיבור המוניטור לחשמל והפעלת המוניטור (כפתור OFF/ON) עד להדלקת המסך.

- לחיצה על חץ ENTER- יופיע רשימת מטלות.

ללחוץ על המילה  MEASUREMENTS מספר 1.

ללחוץ על ENTER.